Modul 2: Pellet-Presse (A.R.T.E. Forge)

Wir bauen auch hier wieder Basis A (Low-Cost Robust) + Upgrade B (High-Performance) auf derselben Plattform.

2.1 Gemeinsame Zielparameter

- Funktion: Lokale Herstellung von Bodenheilungs-Pellets aus Biomasse

- Einsatz: Direkt gekoppelt an A.R.T.E.-Energiequelle (Abwärme + 48V DC)

- Zielwerte:

- Durchsatz: 50–150 kg Pellets/Tag (Dorfbetrieb)

- Pelletdurchmesser: 6–8 mm

- Feuchte Eingangsmaterial: 20–35 %

- Ziel-Restfeuchte Pellets: 8–12 %

- Abwärme-Nutzung: 60–120 °C Luft/Kontaktwärme

2.2 Mechanische Basisplattform (gemeinsam)

- Abmessungen Forge:

  - Höhe: 1,80 m

  - Breite: 0,90 m

  - Tiefe: 1,30 m

- Kernkomponenten:

- 400 mm Flachmatrize

- 2 Walzen (Stahl, gerändelt)

- Hauptantrieb: 48V DC-Motor (1–2 kW)

- Getriebe: Schnecken- oder Stirnradgetriebe

- Einfülltrichter mit Rührwerk

- Auswurfkanal mit Trocknungszone

- Schutzgitter: 12–15 mm Maschenweite

2.3 Version A – Low-Cost Robust

Ziel: Minimal komplex, maximal reparierbar, Dorfwerkstatt-tauglich.

Bauteile:

Matrize:

• 	Material: Vergütungsstahl (z.B. C45), gehärtet

• 	Durchmesser: 400 mm

• 	Dicke: 25–30 mm

• 	Lochdurchmesser: 6–8 mm

• 	Konische Einlaufseite (2–3 mm)

Walzen:

• 	Durchmesser: 120–150 mm

• 	Breite: 80–100 mm

• 	Oberfläche: gerändelt

• 	Lager: Standard-Rillenkugellager

Antrieb:

• 	48V DC-Motor (1–1,5 kW)

• 	Fester Übersetzungsfaktor (z.B. 1:20)

• 	Ziel-Drehzahl Matrize: 150–250 U/min

Sicherheit:

• 	Mechanische Rücklaufsperre (Ratsche oder Freilauf)

• 	Schutzgitter um Walzen/Matrize

• 	Not-Aus-Schalter

Trocknung:

• 	Einfache Blechhaube

• 	Warmluftkanal vom Reaktor

• 	Passiver Luftstrom (Kamineffekt)

Vorteile:

• 	Wenige Teile

• 	Kein Sensorzwang

• 	Reparatur mit Standardwerkzeug möglich

2.4 Version B – High-Performance Upgrade

Ziel: Höherer Durchsatz, bessere Pelletqualität, Prozesskontrolle.

Zusätzliche/verbesserte Bauteile:

Antrieb:

• 	48V Motor mit Frequenz-/PWM-Regelung

• 	Drehzahlsensor an Matrize

• 	Drehmomentüberwachung (Strommessung)

Prozesssensorik:

• 	Temperaturfühler in Trocknungszone

• 	Feuchtesensor (optional, Infrarot oder kapazitiv)

• 	Füllstandssensor im Trichter

Trocknung:

• 	Gebläse (48V) mit regelbarer Luftmenge

• 	Kanalführung für Abwärme mit Bypass

• 	Optional: einfache Trommel-Nachtrocknung

Steuerung:

• 	Mikrocontroller (z.B. ESP32)

Regelung von:

• 	Matrizen-Drehzahl

• 	Warmluftstrom

• 	Rührwerk im Trichter

Vorteile:

• 	Konstante Pelletqualität

• 	Anpassung an unterschiedliche Biomassen

• 	Datenlogging (Temperatur, Durchsatz)

2.5 Prozesskette: Von Biomasse zu Pellet

1. Rohstoffaufbereitung

• 	Input: Mist, Erntereste, Grünschnitt, ggf. Pflanzenkohle

• 	Schritte:

• 	Zerkleinern (Messerhäcksler, 10–30 mm)

• 	Grobe Siebung (Steine, Metall entfernen)

• 	Feuchteanpassung (Wasser oder Trocknung)

2. Mischung

• 	Komponenten:

• 	Biomasse (Basis)

• 	Bindemittel: Stärke, Lehm oder Lignin

• 	Hydrogel: z.B. Polyacrylat-basiert (landwirtschaftlich zugelassen)

• 	Mikronährstoffe: NPK, Spurenelemente, ggf. Mykorrhiza

• 	Typische Mischung (Beispiel):

• 	70–80 % Biomasse

• 	5–10 % Bindemittel

• 	2–5 % Hydrogel

• 	5–10 % Nährstoffkonzentrat

• 	Rest Wasser zur Feuchteanpassung

3. Pressen

• 	Ziel-Feuchte vor Pressung: 20–30 %

• 	Matrizen-Drehzahl: 150–250 U/min

• 	Walzenpressdruck: abhängig von Material, typ. 100–300 bar Flächendruck (über Geometrie, nicht Hydraulik)

4. Trocknung

• 	Ziel-Feuchte nach Trocknung: 8–12 %

• 	Trocknungszeit: 10–30 min (abhängig von Luftstrom und Temperatur)

• 	Abwärme: 60–120 °C Luft vom Reaktor

2.6 Wichtige Formeln & Abschätzungen

1) Pelletdurchsatz

Vereinfacht für Praxis:

• 	400 mm Flachmatrize

• 	Typische Kleinpressen mit dieser Größe schaffen: 50–200 kg/h

• 	Für Dorfbetrieb konservativ: 20–50 kg/h ansetzen

2) Trocknungsenergie

Um Wasser zu verdampfen:

Wenn wir z.B. 10 % Wasser aus 100 kg Material entfernen müssen (10 L):

Diese Energie kann aus der Abwärme des Reaktors kommen (kontinuierlich über mehrere Stunden).

2.7 Sicherheit & Normen

• 	Mechanische Sicherheit:

• 	Schutzgitter nach EN ISO 13857 (Finger-/Handschutz)

• 	Not-Aus-Schalter gut erreichbar

• 	Walzen-Rücklaufsperre verhindert Rückschlag

• 	Elektrische Sicherheit:

• 	48V DC → Schutzkleinspannung

• 	Absicherung mit Sicherungen/Leistungsschaltern

• 	IP54–IP65 Gehäuse für Motor & Elektrik

2.8 Produktionsschritte Forge

1. 	Rahmen schweißen (Stahlprofile)

2. 	Matrize fertigen (CNC + Härten)

3. 	Walzen drehen, rändeln, lagern

4. 	Getriebe montieren

5. 	Motor anflanschen

6. 	Trichter + Rührwerk montieren

7. 	Auswurfkanal + Trocknungszone bauen

8. 	Schutzgitter montieren

9. 	Testlauf mit trockenem Material

10. 	Testlauf mit realer Biomasse