Modul 3: Fahrzeugplattform A.R.T.E. 2.0

Wir bauen wieder Basis A (Low-Cost Robust) + Upgrade B (High-Performance) auf derselben Plattform.

3.1 Gemeinsame Zielparameter

• 	Gesamtgewicht (fahrbereit, inkl. Reaktor): < 300 kg

• 	Bodendruck: so gering wie möglich (keine Verdichtung)

• 	Steigfähigkeit: bis 25°

• 	Schwerpunkt: 30–40 cm über Boden

• 	Spurbreite: stabil für Hanglagen

• 	Energieversorgung: 48V DC (Reaktor + Pufferbatterie)

3.2 Grundlayout Fahrzeug

Vorschlag Geometrie:

• 	Länge: 1,80–2,00 m

• 	Breite: 1,20–1,40 m

• 	Höhe: 1,00–1,20 m (ohne Sensor-Mast)

• 	Radstand: 1,20–1,40 m

• 	Spurbreite: 1,10–1,30 m

Achskonzept:

• 	4-Rad-Plattform mit 4 Radnabenmotoren (48V)

• 	Starre Achsen oder Einzelradaufhängung (Version B)

• 	Terra-Engine mittig zwischen den Achsen (für Schwerpunkt)

• 	Reaktor tief und zentral montiert

3.3 Version A – Low-Cost Robust

Ziel: Einfach, schweißbar, mit Standardteilen baubar.

Chassis

- Material: Rechteck-Stahlprofile (z.B. 40×40×3 mm)

- Bauart: Rechteckrahmen mit Querstreben

- Befestigungspunkte:

- Reaktor (zentral, tief)

- Terra-Engine (hinten mittig)

- Elektronikbox (oben, geschützt)

- Batterie (tief, seitlich)

Antrieb

- Motoren: 4× 48V Radnabenmotor (z.B. 500–800 W je Rad)

- Ansteuerung: 4 Motorcontroller (Standard E-Scooter/ATV)

- Fahrmodus:

- Differenziallenkung (Geschwindigkeitsunterschied links/rechts)

- Kein mechanisches Differenzial nötig

Reifen

- Durchmesser: 40–50 cm

- Breite: 20–25 cm

- Profil: Acker-/Rasenprofil, Niederdruck

Bodendruck grob:

Beispiel:

- Gesamtgewicht: 280 kg

- 4 Räder → 70 kg/Rad

- Kontaktfläche pro Rad: ca. 300 cm² (0,03 m²)

→ sehr bodenschonend, deutlich unter typischen Traktoren.

Schwerpunkt

- Reaktor + Batterie + Terra-Engine so tief wie möglich

- Ziel: Schwerpunkt 30–40 cm über Boden

- Breite > Höhe → Kippstabilität bei 25° Steigung

3.4 Version B – High-Performance Upgrade

Ziel: Bessere Fahrdynamik, mehr Präzision, mehr Sensorintegration.

Zusätzliche/verbesserte Elemente

- Fahrwerk:

  - Teilgefederte Radaufhängung (Gummifedern oder Blattfedern)

  - Bessere Traktion auf unebenem Boden

- Antrieb:

  - Drehmomentsensorik (Strommessung je Motor)

  - Schlupfregelung (Anpassung der Drehzahl bei Durchdrehen)

  - Optional: 2-Gang-Getriebe (langsam für Arbeit, schneller für Transfer)

- Struktur:

  - FEM-optimierte Rahmenstruktur (Gewicht vs. Steifigkeit)

  - Zusätzliche Crash-Zonen für Reaktor-Schutz

- Energie:

- Größerer Pufferakku (z.B. 48V, 40–60 Ah)

- Intelligentes Energiemanagement (Priorisierung Antrieb vs. Terra-Engine)

3.5 Integration der Module

Reaktor

- Position: zentral, tief, leicht nach hinten versetzt

- Befestigung: 3–4 Punkt-Lagerung mit Gummipuffern (Vibrationsentkopplung)

- Abwärmeleitung: nach hinten zur Pellet-Presse (falls auf Anhänger) oder seitlich zur integrierten Einheit

Terra-Engine

- Position: hintere Mitte, zwischen den Rädern

- Arbeitsbreite: 1,20 m

- Hubmechanismus:

- Version A: einfache Spindel (manuell oder 48V Spindelantrieb)

- Version B: geregelter Spindelantrieb mit Positionssensor

Elektronik & Sensorik

- Elektronikbox (IP65) oben auf dem Chassis

- Sensor-Mast (für GPS, Kamera, Lidar) vorne oder mittig

- Kabelwege geschützt in Kabelkanälen

3.6 Steigfähigkeit & Stabilität

Steigfähigkeit

- Ziel: 25° (≈ 47 % Steigung)

- Voraussetzungen:

- Genügend Drehmoment der Radnabenmotoren

- Schwerpunkt möglichst tief

- Ausreichende Traktion (Profil + Gewicht auf Antriebsrädern)

Kippstabilität (vereinfachte Betrachtung)

- Beispiel:

- Spurbreite: 1,20 m → halbe Spurbreite = 0,60 m

- Schwerpunkt: 0,35 m

→ 25° sind damit sehr sicher innerhalb der Kippgrenze, selbst mit Reserven.

3.7 Produktionsschritte Fahrzeugplattform

- Rahmenkonstruktion als CAD (inkl. Befestigungspunkte)

- Materialliste (Stahlprofile, Bleche, Schrauben)

- Schweißplan (Reihenfolge, Nähte)

- Montage Radnabenmotoren + Räder

- Einbau Reaktor-Halterung

- Einbau Terra-Engine-Halterung

- Montage Elektronikbox + Kabelwege

- Erstes Rollout (ohne Last)

- Testfahrten mit Last (Reaktor-Dummy, Gewichte)

- Anpassung (Verstärkungen, Schwerpunkt-Feintuning)