Modul 4: Autonomie & Sensorik

(Navigation, Wahrnehmung, Schutz – Basis A + Upgrade B)

4.1 Gemeinsame Zielparameter

• 	Einsatzumgebung: Staub, Hitze, unebener Boden, wenig Infrastruktur

• 	Funktion:

• 	Feldabdeckung (1 Hektar, systematisch)

• 	Hinderniserkennung

• 	Positionsgenauigkeit im Dezimeter- bis Zentimeterbereich

• 	Redundanz: Fahrzeug muss auch bei Teilausfall sicher stoppen oder in „Safe Mode“ gehen.

4.2 Sensorik-Basis (gemeinsam)

- GPS:

  - GNSS-Modul (Basis)

  - Optional RTK (für Zentimetergenauigkeit)

- IMU:

  - 6–9 Achsen (Beschleunigung, Gyro, Magnetometer)

- Lidar (2D oder Low-Cost 3D):

  - Reichweite: 10–30 m

  - Erkennung von Hindernissen, Gräben, Menschen

- Kamerasystem:

  - 1–2 Weitwinkelkameras (Front, ggf. Top-View)

  - Auflösung: 720p–1080p reicht

- Staubschutz:

- Gore-Tex-Membranen über Sensoröffnungen

- Gehäuse IP65–IP67

- Kamera-Selbstreinigung (Wischer oder Luftstoß)

4.3 Version A – Low-Cost Robust

Ziel: Minimaler Sensor-Stack, aber sicher und funktional.

Sensor-Setup:

- GPS (ohne RTK):

  - Genauigkeit: 1–3 m

  - Reicht für grobe Feldnavigation

- IMU:

  - Für Stabilisierung, Neigung, grobe Dead-Reckoning

- Lidar (einfaches 2D-Modell):

  - Frontmontage, horizontale Ebene

  - Hinderniserkennung bis 10–15 m

- Kamera:

- 1 Frontkamera

- Hauptsächlich für Diagnose/Remote-Monitoring

Staubschutz & Reinigung

- Lidar: hinter Schutzglas + Gore-Tex-Entlüftung

- Kamera:

- Einfacher Wischer (Mini-Scheibenwischer)

- Alternativ: Druckluftstoß (kleiner Kompressor oder Drucktank)

Vorteile

- Günstig

- Wenige Komponenten

- Einfach zu warten

4.4 Version B – High-Performance Upgrade

Ziel: Präzise Navigation, bessere Umweltwahrnehmung, Datenlogging.

Sensor-Setup:

- GPS-RTK:

  - Basisstation + Rover

  - Genauigkeit: 2–3 cm

  - Ideal für wiederholbare Fahrspuren

- IMU (hochwertiger):

  - Geringeres Drift

  - Bessere Fusion mit GPS

- Lidar (besseres Modell, ggf. 3D):

  - 360°-Scan oder größerer Öffnungswinkel

  - Erkennung von Gräben, Böschungen, Hindernissen

- Kameras:

- Front + Heck oder Top-Down

- Optional: einfache KI-Auswertung (Personenerkennung, Tiererkennung)

Zusätzliche Features

- Sensorfusion:

  - GPS + IMU + Lidar → stabile Pose-Schätzung

- Mapping:

  - Erstellung einfacher Feldkarten (Beete, Hindernisse)

- Datenlogging:

- Fahrwege

- Bodenheilungszonen

- CO₂-Impact-Daten (für späteres Reporting)

4.5 Navigationslogik & Fahrmodi

Fahrmodi (gemeinsam)

- Autonomer Feldmodus:

  - Abarbeitung von Bahnen (z.B. „Lawnmower Pattern“)

  - Parameter: Arbeitsbreite (1,20 m), Überlappung (z.B. 5–10 cm)

- Manueller/Tele-Operierter Modus:

  - Steuerung per Funk/Tablet

  - Für Setup, Wartung, Sonderfälle

- Safe-Mode:

- Bei Sensorfehlern oder Hindernis → Stop

- Nur langsame manuelle Bewegung erlaubt

Pfadplanung (Basis)

- Eingabe: Feldgrenzen (GPS-Punkte)

- Algorithmus:

  - Einfache parallele Bahnen

  - Wenden am Feldrand (Kopfzeilen)

- Geschwindigkeit:

- Arbeitsmodus: 0,5 m/s

- Transfermodus: 1–1,5 m/s

4.6 Staubschutz & Umweltresistenz

- Gehäuse:

  - Sensorbox IP65–IP67

  - Kabeldurchführungen mit Dichtungen

- Gore-Tex-Membranen:

  - Für Druckausgleich, ohne Staub/Wasser-Eintritt

- Kamera-Selbstreinigung:

- Version A: Wischer

- Version B: Luftstoß + ggf. hydrophobe Beschichtung

4.7 Recheneinheit & Software

Hardware

- Basis A:

  - ESP32-Verbund oder einfacher Industrie-Controller

  - Aufgaben: Motorsteuerung, einfache Navigation, Sensorabfrage

- Upgrade B:

- NVIDIA Jetson (Nano/Orin) oder vergleichbar

- Aufgaben:

- Sensorfusion

- Bildverarbeitung

- Logging

- Kommunikation (z.B. 4G/WiFi)

Software-Stack

- Empfehlung: ROS2 als Basis

- Nodes für:

- Motorsteuerung

- GPS/IMU

- Lidar

- Pfadplanung

- Telemetrie

- Terra-Engine-Steuerung

4.8 Sicherheitslogik

- Hinderniserkennung:

  - Lidar erkennt Objekt < X m → Stop

  - Kamera optional zur Verifikation

- Sensorfehler:

  - GPS-Ausfall → nur langsame Fahrt mit IMU

  - Lidar-Ausfall → Stop oder nur manuell

- Not-Aus:

- Physischer Schalter am Fahrzeug

- Optional: Remote-Not-Aus

4.9 Produktionsschritte Autonomie & Sensorik

- Auswahl Sensoren (GPS, Lidar, IMU, Kamera)

- Konstruktion Sensor-Mast + Gehäuse

- Integration in Elektronikbox

- Verkabelung + Sicherungen

- Basis-Software (Motorsteuerung, Telemetrie)

- Implementierung Fahrmodi

- Feldtests (gerade Bahnen, Hindernisse)

- Feintuning (Filter, Parameter)