Modul 5: Terra-Engine – Mechanische Bodenheilung

Das ist das Herz der „Bodenmedizin“. Wir machen wieder Basis A (Low-Cost Robust) + Upgrade B (High-Performance), gleiche Schnittstellen.

5.1 Gemeinsame Zielparameter

• 	Arbeitsbreite: 1,20 m

• 	Arbeitstiefe: 15–25 cm (Wurzelzone)

Funktionen:

1. 	Vibration & Lockerung

2. 	Hochdruck-Injektion (Pellet-Suspension + Wasser)

• 	Ziel: Kapillaren brechen, Mikrofauna erhalten, Wasser/Nährstoffe in die Wurzelzone bringen.

5.2 Mechanische Grundstruktur

Trägerbalken:

• 	Breite: 1,20 m

• 	Material: Stahlprofil (z.B. 60×40×4 mm)

Dornen (3 Stück):

• 	Material: gehärteter Stahl (HRC 55–60)

• 	Länge: 30–40 cm

• 	Durchmesser: 25–35 mm

• 	Spitze: konisch, 30–45°

Befestigung: je Dorn mit 1 Schraube (M16/M20) an Flansch

Anordnung:

• 	3 Dornen über die Breite verteilt (z.B. bei 0,2 m, 0,6 m, 1,0 m)

• 	Leichte Versetzung in Fahrtrichtung möglich (zur Reduktion von Spitzenlasten)

5.3 Vibration & Lockerung

Zielparameter

• 	Frequenz: 40–80 Hz

• 	Amplitude: 2–4 mm

• 	Effekt:

• 	Bodenstruktur aufbrechen

• 	Kapillaren stören

• 	Verdichtung lösen, ohne zu pflügen

Version A – Low-Cost Robust

Vibrationsquelle:

• 	1–2 Industrie-Vibrationsmotoren (z.B. 100–300 W, exzentrische Masse)

• 	Direkt am Trägerbalken montiert

Kopplung:

• 	Dornen starr mit Träger verbunden

• 	Vibration über den Balken übertragen

Lagerung:

• 	Terra-Engine über Gummipuffer am Fahrzeugrahmen befestigt

• 	So geht die Vibration in den Boden, nicht ins ganze Fahrzeug

Vorteile:

• 	Einfach, robust, Standardteile

• 	Keine komplexe Mechanik

Version B – High-Performance Upgrade

Vibrationsquelle:

• 	Geregelte Vibrationsmotoren oder Linearantriebe

• 	Frequenz und Amplitude per Software einstellbar

Sensorik:

• 	Beschleunigungssensor am Trägerbalken

• 	Rückmeldung über tatsächliche Vibration

Vorteile:

• 	Anpassung an unterschiedliche Böden

• 	Optimierung von Energie vs. Wirkung

5.4 Hochdruck-Injektion

Zielparameter

• 	Pumpendruck: 2–4 bar

• 	Durchfluss: 0,2–0,5 L/min pro Düse

• 	Medium: Wasser + fein suspendierte Pellets (oder vorgelöste Nährstofflösung)

Systemaufbau

Tank:

• 	Volumen: 150–250 L (für 1 Hektar)

• 	Material: PE oder Edelstahl

Position: tief im Fahrzeug (Schwerpunkt)

Pumpe:

• 	48V DC-Membran- oder Kreiselpumpe

• 	Förderleistung: 5–10 L/min (gesamt)

• 	Druck: 2–4 bar

Leitungen:

• 	Material: EPDM oder PU

• 	Druckfestigkeit: min. 6–8 bar

• 	Filter: 100–200 µm Siebfilter vor den Düsen

Düsen:

• 	Position: nahe an den Dornen, hinter der Spitze

• 	Bohrung: 1–2 mm

• 	Injektionsrichtung: leicht nach hinten/unten

5.5 Version A – Low-Cost Robust

- Steuerung:

  - Ein/Aus über Magnetventil

  - Fester Durchfluss (über Düsengröße + Pumpenleistung)

- Regelung:

- Einfach: Pumpe läuft, wenn Terra-Engine im Boden ist

- Kopplung mit Fahrgeschwindigkeit (optional über einfache Kennlinie)

Vorteile:

- Minimaler Elektronikaufwand

- Wenig Fehlerquellen

5.6 Version B – High-Performance Upgrade

- Steuerung:

  - Elektronisch geregelte Pumpe (PWM)

  - Durchflussmessung (Flow-Sensor)

  - Drucksensor im System

- Regelung:

- Durchfluss pro Meter Fahrstrecke konstant

- Anpassung an Fahrgeschwindigkeit

- Anpassung an Bodenhärte (optional, über Motorlast/Vibration)

Vorteile:

- Exakte Dosierung

- Dokumentierbare Ausbringmenge (für Impact-Reports)

5.7 Kopplung mit Fahrgeschwindigkeit

Ziel: konstante Ausbringmenge pro Fläche.

• 	Gegeben:

• 	Arbeitsbreite: 1,20 m

• 	Fahrgeschwindigkeit: 0,5 m/s

• 	Fläche pro Sekunde:

Wenn wir z.B. 200 L/ha ausbringen wollen:

• 	1 Hektar = 10.000 m²

200 L / 10.000 m² = 0,02 L/m²

• 	Pro Sekunde bei 0,6 m²/s:

→ Das liegt perfekt im Bereich deiner 0,2–0,5 L/min pro Düse (bei 2–3 Düsen).

5.8 Wartung & Modularität

Dornen:

• 	Jeder Dorn mit 1 Schraube lösbar

• 	Austausch bei Verschleiß oder Bruch

Düsen & Leitungen:

• 	Schnellkupplungen

• 	Filter leicht zugänglich

• 	Spülmodus (nur Wasser) zum Reinigen

Vibrationsmotoren:

• 	Von außen zugänglich

• 	Austausch ohne Demontage der ganzen Terra-Engine

5.9 Produktionsschritte Terra-Engine

1. 	Trägerbalken zuschneiden & bohren

2. 	Dornflansche anschweißen

3. 	Dornen fertigen (drehen, härten, schleifen)

4. 	Vibrationsmotoren montieren

5. 	Tank + Pumpe installieren

6. 	Leitungen verlegen, Filter & Düsen montieren

7. 	Befestigungspunkte für Fahrzeugrahmen anbringen

8. 	Test im Stand (Vibration, Dichtigkeit, Durchfluss)

9. 	Feldtest (Eindringtiefe, Wirkung, Verstopfung)